# Hatsi-kD De diverhaak

Piere Kamps en Theo Olsthoorn

Heel lang geleden hadden we bij Waternet nog niet zoveel divers (grondwaterstandloggers). Het ophangen van die dingen in peilput met de doppen die Van Essen daarbij leverde bleek problematisch, om niet te zeggen catastrofaal. Je kon ze op of half in de bovenrand van een peilbuis leggen of vastdraaien, maar de diameter van onze 1500 of zo Peilbuizen die over zowat en eeuw zijn geplaatst verschilt nogal en zo kon het makkelijk gebeuren dat zo’n dop met diver en al in de peilput viel, zonk en er niet meer uit te krijgen was. Er was nog een ander probleem. De rvs kabel waar de diver aan hing, zat onderaan de dop aan een ringetje geknoopt. Deze ringetjes bleken niet allemaal van RVS. En een RVS kabel aan een ijzeren ringetje is geen goed idee, want dat ringetje rot binnen een paar weken door en dan ligt de diver ook op de bodem van de peilbuis. Ergo er moest iets anders komen. Fool proef, zo simpel mogelijk, stevig en duurzaam. Na een middagje bij elkaar zitten en allerlei oplossingen bedacht te hebben zijn we op de “diverhaak” gekomen. Deze is gemaakt uit een stuk rvs staaf @@ cm lang en van @@ mm dat eenvoudig wordt gebogen in de vorm van de haak in afbeelding 1. De haak past op elke peilbuis, kan er nooit invallen, kan gemakkelijk even opzij worden gehangen voor een handmeting en roest niet, is goedkoop. Het kabeltje kan er gemakkelijk aan vast worden gemaakt en kan er niet afglijden. Wij hebben er sindsdien vele honderden in gebruik. Er zit wellicht een klein nadeel aan, soms vergeet de peiler om de haak die even opzij aan de buis wordt gehangen afbeelding .., de haak weer terug te hangen. Dit is altijd direct te zien aan de metingen, die lijken dan aan te geven dat de waterstand na een peiling 10 cm is gezakt en ook weer plotseling 10 cm stijgt bij de volgende peiling wanneer de peiler het wel weer terughangt.

Auteurs

THEO OLSTHOORN

Emeritus Waternet / TUDelft

tolsthoorn@gmail.com