Percolatie door dikke onverzadigde zones – Munsflow versus Kinematic Wave

Theo Olsthoorn

November 2025

Het duurt maanden tot jaren voordat het neerslagoverschot een dikke onverzadigde zone heeft doorlopen. Munsflow en Kinematic Wave (KW) zijn twee methoden om deze door de Richards-vergelijking beschreven percolatie efficiënt te berekenen. Munsflow lineariseert die vergelijking rond een gemiddeld vochtgehalte, terwijl de KW de capillaire spanningen verwaarloost, maar het niet-lineaire stromingsgedrag behoudt. Daardoor benadrukken beide methoden verschillende aspecten van het percolatieproces, wat leidt tot uiteenlopende resultaten voor onder meer afvlakking en percolatietijd. Munsflow berekent de flux door het freatisch vlak met een eenvoudige convolutie, maar alleen voor vaste diepten. De KW volgt punten in het vochtprofiel, waaruit de percolatieflux direct op elke gewenste diepte beschikbaar is. Deze relatief onbekende methoden, worden in dit artikel naast elkaar gezet en vergeleken.

Inleiding

Neerslagoverschot heeft vaak maanden tot jaren nodig om een vele meters dikke onverzadigde zone te passeren: als vuistregel geldt circa één meter per maand. In gebieden als de Veluwe reageert het grondwater sterk vertraagd op natte of droge perioden. Het vochtprofiel in de percolatiezone vervormt onderweg bovendien sterk. Deze aspecten negeren kan aanzienlijke afwijkingen veroorzaken tussen berekende en gemeten grondwaterstanden.

Het modelleren van dikke percolatiezones met gangbare onverzadigde-zonemodellen als SWAP of ONZAT is door de vereiste fijne tijd- en ruimtediscretisatie onpraktisch voor regionale toepassingen. In dit artikel vergelijken we twee alternatieve benaderingen: Munsflow en Kinematic Wave. Beide vereenvoudigen de Richards-vergelijking, maar op een andere manier. Ze benadrukken daardoor verschillende aspecten van het percolatiegedrag en laten daardoor ook uiteenlopende resultaten zien. De voor- en nadelen worden aan het eind besproken.

Bij een vele meters dikke onverzadigde zone is capillaire opstijging verwaarloosbaar, zodat neerslag minus Makkink-verdamping geen goede maat is voor de voeding van de percolatiezone. De voeding, de lek uit de wortelzone, moet afzonderlijk worden bepaald. Dit kan met een eenvoudig model dat bestaat uit een interceptie- en een wortelzonereservoir. De wortelzone lekt pas wanneer haar bergend vermogen (veldcapaciteit) is bereikt; verdamping wordt beperkt naar rato van de vulling en de resterende potentiële verdamping. Zodra het vochtgehalte boven de veldcapaciteit komt, sijpelt water onder uit de wortelzone.

Deze aanpak is niet exact, maar levert een realistische grondwaterrespons op in zandige gebieden met ondiep grondwater zonder noemenswaardige capillaire aanzuiging (zie Afbeelding 1). De lek uit de wortelzone uit deze afbeelding wordt verderop gebruikt als invoer voor de simulatie.

Afbeelding 1	Berekende lek q [cm/d] uit de wortelzone voor de meteogegevens van De Bilt. Si=max. berging interceptie, SR=max. berging wortelzone, λ=exponent die de reductiefactor f=S/SRλ van de verdamping regelt met het leegraken van de wortelzone

Voor de bodemrelaties, zoals de vochtgehalte-afhankelijke doorlatendheid, worden hierna de parameters gebruikt die Heinen e.a. (2020) publiceerden voor alle 36 bodems van de Staringreeks. De gebruikte bodemmodule van Olsthoorn (2025) leest deze gegevens in en levert de bijbehorende relaties. De onderliggende Van Genuchten-functies zijn daarin verwerkt en worden hier niet verder getoond, waardoor de afleidingen overzichtelijk blijven.

Omdat gemeten vochtgehaltes in dikke percolatiezones nauwelijks variëren, stelden Zwamborn e.a., 1995 voor de sterk niet-lineaire Richards-vergelijking te lineariseren rond het tijdsgemiddelde vochtgehalte. Deze aanpak, Munsflow (Model for UNSaturated FLOW) genoemd, reduceert de percolatie tot een eenvoudig te berekenen convolutie van een impulsrespons. Dit is de rekenmethode die ook bij tijdreeksanalyse wordt toegepast binnen Pastas en Menyanthes. Ze is efficiënt, maar negeert de niet-lineariteit van het stromingsgedrag.

De alternatieve Kinematic Wave-benadering (KW) laat juist dat niet-lineaire gedrag intact. Ze negeert de capillaire termen in de Richards-vergelijking, waardoor de snelheid van vochtpunten nog uitsluitend afhangt van het lokale vochtgehalte. Punten met een hoger vochtgehalte halen tragere in, wat leidt tot scherpe vochtfronten die als het ware ‘over elkaar buitelen’. De berekening verloopt bij de KW-methode via karakteristieken; dat wil zeggen dat we met het dalende vochtprofiel meebewegen (Charbeneau, 2000; Niswonger e.a., 2006).

Dit artikel zet beide, onder veel hydrologen vermoedelijk nauwelijks bekende, methoden naast elkaar, richt zich daarbij op inzicht in het stromingsgedrag en vergelijkt hun resultaten om tot enkele praktische conclusies te komen.

Munsflow

Munsflow is gebaseerd op de Richards-vergelijking (zie afleiding in de Appendix):

∂θ∂t=-∂∂zK∂ψ∂z+1	(1)

waarin

θ	: 	vochtgehalte [-]

ψ	: 	vochtspanning [cm], functie van θ

K	: 	onverzadigde doorlatendheid [cm/d], functie van θ

z	: 	diepte onder de basis van de wortelzone [cm]

t	:	 tijd [dagen]

De Richards-vergelijking is sterk niet-lineair, omdat de onverzadigde doorlatendheid K en de zuigspanning ψ beide sterk van het vochtgehalte θ afhangen.

Munsflow transformeert deze vergelijking in enkele stappen naar de advectie-diffusievergelijking met θ als afhankelijke variabele (zie appendix):

∂θ∂t=∂∂zD∂θ∂z-dKdθ∂θ∂z	(2)

De factor dK/dθ is een bodemeigenschap, en is gelijk aan de voortplantingssnelheid van vochtprofielpunten (zie afleiding KW in de appendix).

Door dKdθ=V te schrijven, ontstaat de gezochte advectie-diffusievergelijking:

∂θ∂t=∂∂zD∂θ∂z-V∂θ∂z	(3)

De linearisatie in Munsflow veronderstelt dat Dθ en Vθ constant zijn, wat betekent dat hij alleen toepasbaar is rond een gekozen gemiddeld vochtgehalte (θ).

Met constante D geldt ook:

∂θ∂t=-V∂θ∂z+D∂2θ∂z2	(4)

In Zwamborn (1995) luidt deze vergelijking:

∂θ∂t=-k1∂θ∂z+k0h1∂2θ∂z2	(5)

Hieruit blijkt dat Zwamborn (1995) en Zwamborn e.a. (1995) feitelijk V en D als constante meenemen.

Zij herschrijven de vergelijking vervolgens in termen van de verticale flux q in plaats van θ. De door hen weggelaten afleiding is opgenomen in de appendix.

Het eindresultaat, zoals toegepast in Munsflow, is:

∂q∂t=-V∂q∂z+D∂2q∂z2	(6)

Vergelijkingen (4) en (6) zijn identiek; zij hebben een exacte oplossing. Dit geldt voor de situatie met initieel uniforme θ resp. q, waarbij op t=0 en z=0 de waarde van θ resp. q plotseling verandert tot θ0 resp. q0. Uitgeschreven voor θ luidt deze

θz,t-θ=θ0-θ2erfcz-Vt2Dt-12expzVDerfcz+Vt2Dt	(7)

Vervang daarin θ door q en θ0 door q0 om de oplossing voor q te krijgen (zie appendix). Bij θ0-θ=1 of q0-q=1 cm/d stelt dit de staprespons voor. De afgeleide daarvan is de impulsrespons. Door de staprespons op t=t0+Δt af te trekken van die op t=t0, ontstaat direct de blokrespons voor willekeurige tijdstaplengte Δt.

Via standaard convolutie (of filteren met de blokrespons als gewicht) kan θ resp. q op elke diepte en tijd worden berekend bij gegeven invoerreeks aan de top van de percolatiezone. Als we, zoals Munsflow doet, in q modelleren, dan volgt het vochtgehalte θ direct uit de inversie van de relatie q=Kθ, met andere woorden θ=K-1q.

Door z gelijk te kiezen aan de diepte vanaf de onderzijde van de percolatiezone, geeft de oplossing direct de staprespons voor θ resp. q ter hoogte van het freatisch vlak. Deze q is het gezochte neerslagoverschot. De oplossingen voor θ is nuttig voor vergelijking met vochtmetingen in de percolatiezone, terwijl die voor q de gezochte flux levert.

Afbeelding 2 toont de berekende stap-, impuls- en blokrespons. Het oppervlak onder impuls- en blokrespons is 1; de blokrespons is iets naar rechts verschoven omdat haar gemiddelde bij Δt=1 d op t=0.5 d ligt.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor q=Kθ=0.1 cm/d, wat overeenkomt met θ=9.1% voor grof zand (code O03 van de Staringreeks). De bijbehorende daalsnelheid is V=dKθ=0.091/dθ=3.9 cm/d, of circa 1 m per maand. De resultaten hangen sterk af van de gekozen gemiddelde q of θ: hoe groter de gemiddelde waarde, hoe groter de doorlatendheid en dus de snelheid waarmee een vochtfront afdaalt.

Afbeelding 2	Impulsrespons (IR) en blokrespons (BR) (dt=1 d) voor gemiddelde flux van 0.1 cm/d

Afbeelding 3 toont dit aan de hand van de stapresponsen (doorbraakkrommen) voor een 10 m dikke percolatiezone. Daaruit blijkt dat in Munsflow het aangenomen gemiddelde vochtgehalte bepalend is voor het resultaat. Deze verschillen vloeien geheel voort uit de niet-lineariteit van de onverzadigde bodemeigenschappen.

Afbeelding 3	 Doorbraakkrommen (stapresponsen, SR) voor een 10 m diepe percolatiezone afhankelijk van de gemiddelde flux

Kinematic Wave (KW)

Waar Munsflow diffusiviteit en de snelheid V van punten van het vochtprofiel constant aanneemt, volgt de KW-aanpak een andere logica. In dikke percolatiezones varieert het vochtgehalte slechts weinig, waardoor ook de daarvan afhankelijke gradiënten van de capillaire spanning ψ verwaarloosbaar worden geacht. Door weglaten van de term met ψ reduceert de Richards-vergelijking (1) tot

∂θ∂t-∂K∂z=0	(8)

Anders geschreven om hem hierna gemakkelijk met de totale differentiaal te vergelijken

0=∂θ∂t-∂K∂z	(9)

De totale differentiaal is de verandering van een afhankelijke parameter door de verandering van alle parameters waar hij van afhangt. Voor θt,z is dit

dθ=∂θ∂tdt+∂θ∂zdz	(10)

Beide vergelijkingen zijn hetzelfde wanneer we dt=1, dz=-∂K∂θ en dθ=0 zetten. Dit impliceert dat wanneer we met snelheid

dzdt=V=dKθdθ	(11)

door de percolatiezone bewegen, het vochtgehalte θ constant blijft, want dθ is dan nul. Dit is dus de afleiding van de in de vorige paragraaf al aangekondigde relatie V=dKθ/dθ.

Punten met een hoger vochtgehalte lopen sneller en halen punten met een lager vochtgehalte in, waardoor in het vochtprofiel scherpe vochtfronten ontstaan. Een scherp front beweegt zelf met snelheid (zie afleiding in de appendix)

Vf=Kθ1-Kθ2θ1-θ2	(12)

Hierin is θ1 het vochtgehalte aan de bovenstroomse zijde van het vochtfront en θ2 dat aan de benedenstroomse kant. Voor θ1→θ2 vloeit deze vergelijking over in die voor een gewoon punt (vergelijking 11).

Deze snelheid V=dKθdθ van punten van het vochtprofiel is heel wat anders dan de snelheid v=Kθθ van de waterdeeltjes. In grof zand (Code O05 van de Staringreeks) is de verhouding V/v≈4 ( REF fig5 \h Afbeelding 4).

Voorbeeld: in dit grove zand is θ bij q=0,1 cm/d gelijk aan 9.1%, m.a.w. q=K(θ=9,1)≈0,1cm/d. De snelheid v=q/θ is dan v=0,10,91=1,1 cm/d dus circa 33 cm/maand, terwijl punten van het vochtprofiel bij deze vochtigheid een snelheid hebben van V=3.9 cm/d ofwel ca. 120 cm/maand. Dit laatste getal past bij het globale beeld dat we kennen van de percolatiesnelheid voor gebieden met diepe grondwaterstanden zoals de Veluwe.

Afbeelding 4	Snelheid van punten van het vochtprofiel en snelheid van waterdeeltjes als functie van het vochtgehalte

Het kerngedrag van de KW kan worden geïllustreerd aan de hand van Afbeelding 5. Daarin is een initieel blauw rechthoekig vochtprofiel getekend zoals dat ontstaat door constante infiltratie gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een dag. De rode figuur geeft het vochtprofiel enige tijd later. Punt A is dan naar A’ verschoven, B naar B’ en C zou naar C’ verschuiven, maar is inmiddels door het front opgeslokt. Voor het hierdoor ontbrekende vlak (B’C’E’D’) met oppervlak A is nu de staart (FA’F’F) met hetzelfde oppervlak A in de plaats gekomen. De werkelijke voortschrijding van het front, (AB’E’D) met oppervlak B is gelijk aan de vrijgekomen porieruimte (AA’F’F) met hetzelfde oppervlak B. De waterbalans van het schuivende blok kan gemakkelijk worden aangetoond (zie appendix). De snelheid van de profielpunten hangt alleen af van hun vochtgehalte. Dus punten A, B, A’ een B’ zijn even snel zodat AB gelijk is aan A’B’ met B’ het nieuwe frontpunt. Dit laat zien dat het front voortdurend aan de achterzijde door vochtpunten wordt ingehaald. Aan de voorzijde haalt het front zelf ook voortdurend punten in. Nog later heeft ook punt A’ het front ingehaald, waarna de staart het front snijdt. Ook aan de voorzijde zal het front in het algemeen een staart snijden, waardoor daarna het vochtprofiel ontstaat dat is aangegeven met het groene blok in Afbeelding 5. In die situatie verandert het vochtgehalte aan beide zijden van het front voortdurend en daarmee ook zijn snelheid (Vergelijking 12), maar de snelheid van punten die zelf geen vochtfront zijn verandert nooit.

Afbeelding 5	Voortschrijding van een initieel infiltratieblok (blauw, ACDF) in de percolatiezone. Enige tijd later is het blauwe blok overgegaan in het rode (A’B’E’F). Het blok (B’C’D’E’) met oppervlak A is dan opgeslokt en komt terug als staart (FA’F’F) met oppervlak A. De verschuiving van het front van CD naar B’E’ met oppervlak B laat lege porieruimte (FAA’F) achter, ook met oppervlak B. De afstand AB en A’B’ zijn even groot. Ook de oppervlakken A en de oppervlakken B zijn even groot. Later heeft de staart het tragere front ingehaald en is het het vochtprofiel, zoals aangegeven met het groene blok, dat voortdurend door de staart wordt ingelopen en zelf ook de voorgaande staart (groen gestreepte lijn) inhaalt. De snelheid van het groene front verandert continu, maar die van niet-frontpunten blijft altijd hetzelfde.

Bij plotselinge verlaging van de toevoer van vocht boven in de percolatiezone ontstaat direct een staartvormig vochtprofiel: een hoger vochtpercentage op een zekere diepte, dat naar boven toe geleidelijk droger wordt (het vochtfront krijgt dus een zogenaamde ‘staart’ richting maaiveld, zie de groene lijn in afbeelding 5). Punten van deze staart hebben alle een vaste snelheid die bepaald wordt door hun vochtgehalte. Met het verstrijken van de tijd wordt deze staart opgerekt, waarbij het vochtgehalte en dus de snelheid van elk staartpunt hetzelfde blijven. Een staartpunt met θ gelijk aan veldcapaciteit is stagnant. Hoeveel tijd er ook verstrijkt en wat er vervolgens ook boven in de percolatiezone gebeurt, de staart die op een bepaald moment ontstond groeit op deze manier eeuwig door. Dit impliceert tevens dat voor elk punt in het vochtprofiel geldt dat zijn locatie en tijd sinds het ontstaan van de staart (zijn ‘geboortetijd’) eenduidig samenhangt met het vochtgehalte op die tijd en plaats. Hiermee kunnen we op basis van onthouden profielpunten altijd het gehele vochtprofiel in willekeurige resolutie construeren.

Afbeelding 6	Groei van de staart na plotselinge daling van de toevoer van 0.2 cm/d naar 0, waardoor het vochtgehalte op z=0 plotseling daalde van 12% naar veldcapaciteit. Elk puntje van deze staart heeft de snelheid die hoort bij zijn vochtgehalte. De puntjes behouden hun vochtgehalte en de daarbij behorende snelheid, zodat de staart lineair in de tijd naar rechts (naar beneden dus) wordt opgerekt, geheel onafhankelijk van wat zich verder boven- of benedenstrooms afspeelt.

Simulatie van de KW

De simulatie volgt profielpunten in de tijd, doorgaans met tijdstappen van een dag. Gewone punten, dat zijn punten die geen vochtfront zijn, bewegen met constante snelheid die volledig wordt bepaald door hun vochtgehalte. Fronten hebben echter een variabele snelheid, omdat het vochtgehalte aan beide zijden blijft veranderen. Ze worden voortdurend ingehaald en halen zelf ook punten in en nemen daarbij het vochtgehalte over. De simulatie van de beweging van de vochtpunten verloopt in 5 stappen:

- Bepaal de eerste tijd en plaats waarop een vochtprofielpunt een ander inhaalt.

- Verplaats alle punten over deze tijdstap.

- Draag het vochtgehalte en ‘geboortetijd’ van het inhalende en ingehaalde punt over aan het frontpunt.

- Verwijder het opgeslokte punt uit het profiel

- Herhaal de procedure tot het einde van de tijdstap is bereikt

Een tijdstap met hogere infiltratie creëert een nieuw frontpunt bovenaan het vochtprofiel met het vorige vochtgehalte aan zijn benedenstroomse zijde en het nieuwe aan de bovenstroomse kant. Een tijdstap met lagere infiltratie creëert een nieuwe staart die wordt geïnitieerd met twee nieuwe punten bovenaan het vochtprofiel. Het benedenstroomse punt krijgt aan beide zijden het vorige vochtgehalte en het bovenstroomse punt aan beide zijden het nieuwe. Door hun verschillende vochtgehalte gaan deze twee nieuwe staartpunten direct uit elkaar lopen, waarbij zij hun vochtgehalte en snelheid behouden.

Elk punt krijgt ook zijn ontstaanstijd mee, met de actuele tijd kan altijd het volledige vochtprofiel tussen twee onthouden vochtpunten worden geconstrueerd. Ook kan hiermee het voortdurend veranderend vochtgehalte aan beide zijden van elk frontpunt worden berekend, en daarmee zijn snelheid. Dit werkt omdat alle punten tussen twee opeenvolgende frontpunten tot dezelfde staart behoren en dus dezelfde ontstaanstijd hebben. Uitzondering zijn punten binnen een infiltratieblok, maar die hebben altijd hetzelfde vochtgehalte.

Het vochtgehalte aan beide kanten van een frontpunt verandert voortdurend, en dus ook de snelheid van het frontpunt. Frontpunten worden daarom numeriek verschoven met een iteratieve Runge-Kuttastap. De flux door het freatisch vlak (onderzijde percolatiezone) wordt berekend door een gedetailleerd vochtprofiel te construeren tussen het laatste profielpunt boven en het eerste onder het freatisch vlak. De flux door het freatisch vlak wordt vervolgens geïnterpoleerd. Diepere profielpunten worden verwijderd.

De simulatie start standaard met een punt op z=0 en een op z=zgwt, het freatisch vlak. Deze twee punten bepalen de initiële vochtigheid van het profiel. Voor deze vochtigheid kiezen we bij voorkeur een waarde passend bij het gemiddelde neerslagoverschot, zoals q=0,1 cm/d. Als we veldcapaciteit kiezen, is de snelheid overal initieel nul en duurt het meerdere jaren voordat de percolatiezone van bovenaf geheel is bevochtigd en het eerste water onderin arriveert.

Voorbeeld

Afbeelding 7 toont 3 frames uit een simulatievideo van het vochtprofiel tussen 1992 en 2005 met de invoer uit Afbeelding 1. De horizontale lijnen dienen als houvast; zij geven het vochtgehalte bij veldcapaciteit en bij een neerwaartse flux van 1 mm/d resp. van 2 mm/d. De getrokken blauwe lijn is het vochtprofiel op de bewuste dag. De rode punten geven voor elk onthouden vochtpunt in het profiel zijn beneden- en bovenstroomse vochtgehalte. Een front toont twee rode punten; bij een gewoon punt vallen die op elkaar. De blauwe profiellijn tussen de rode punten is steeds gereconstrueerd met een resolutie van 10 cm en hoeft niet te worden onthouden.

In de figuren is z diepte; naar rechts is dus omlaag. Het eerste videoframe in Afbeelding 7 toont het vochtprofiel begin herfst 1998. Boven in het profiel (dus links) tekent zich de hogere vochtigheid van de herfst af, maar onderin weerspiegelt het meer geleidelijke vochtgehalte van de voorafgaande zomer. Het tweede frame toont het vochtprofiel eind januari 1999. De natte winterperiode manifesteert zich bovenin met sterk variërende vochtgehaltes en vochtfronten die elkaar steeds inhalen. Door dit inhalen blijven er op grotere diepte nog maar weinig vochtfronten over. De derde grafiek geeft de situatie in de droge herfst van 1999. Tijdens de voorafgaande droge zomer droogde het profiel bovenin sterk uit, maar onderin niet. De hoge waarden onderin, ca. 3 mm/d, zijn nog het residu van de natte winter van 1998, maar dan gladgestreken door het elkaar inhalen van de verschillende vochtfronten. Door het hogere vochtgehalte is de stroming onder in het profiel op dat moment veel groter dan bovenin, waar het water dan nauwelijks beweegt.

Wat betreft de horizontale lijnen: De daalsnelheid V van punten in het vochtprofiel voor dit grove zand (grondsoortcode O05 van de Staringreeks) is 3.9 cm/d bij q=1 mm/d en 6.4 cm/d bij q=2 mm/d (dus 25.5 dag/m bij q=1 mm/d en 15.6 dag/m bij q=2 mm/d). Hoe lang het neerslagoverschot in de percolatiezone onderweg is, hangt dus af van de vraag hoe nat een bepaalde winter was. De afstand tussen de jaarlijkse piek, die de aankomst op 20 m diepte markeert, is elk jaar anders; de afstand tussen de pieken tussen 2003 en 2004 is duidelijk korter dan die tussen 2004 en 2005. Dit is duidelijk te zien in de bovenste grafiek in Afbeelding 8).

Afbeelding 7	Een 20 m diep vochtprofiel op drie momenten uit een langere simulatie. De horizontale lijnen zijn ter oriëntatie. Een gemiddelde flux van 1-2 mm/d mag worden verwacht gezien het gemiddelde neerslagoverschot. De dikke rode punten geven het stroomopwaartse en stroomafwaartse vochtgehalte van de profielpunten. Bij gewone punten vallen die op elkaar; bij vochtfronten zijn ze verschillend. Alleen de punten met de rode stippen worden onthouden, de blauwe profiellijnen ertussen zijn uit de onthouden punten berekend voor de weergave in de video.

Munsflow versus KW

Afbeelding 8 geeft de flux over het freatisch vlak aan de onderzijde van een 20 m dikke percolatiezone voor de invoer in Afbeelding 1 en grof zand (Staringreeks-code O05). Scherpe pieken domineren het dynamische vochtprofiel van de KW; bij Munsflow is de flux uitgesmeerd in tijd door capillaire zuigspanning. De passagetijd van de percolatiezone is bij Munsflow altijd hetzelfde, volledig bepaald door het gekozen gemiddelde vochtgehalte; bij KW varieert dit sterk, afhankelijk van de natheid van voorgaande seizoenen. Munsflow rekent snel en eenvoudig; KW is complexer en vergt daardoor meer rekentijd. Kleine tijdstappen of opdelen van de percolatiezone zijn voor beide methoden niet nodig. De simulatie van de KW moet echter tussenstappen nemen om het inhalen van vochtpunten te verwerken.

Afbeelding 8	Flux boven- en onderaan de 20 m dikke percolatiezone

Gehrels (1999) laat in figuur 7.20 van zijn Veluwe-model zien dat het geavanceerde SWAP-model ook de pieken en variabele passagetijd simuleert die de KW kenmerken, terwijl zijn Munsflow simulatie die mist. Hem interpreterend kunnen KW (als proxy voor SWAP) en Munsflow beide in de praktijk bruikbaar zijn, zij het bij Munsflow wellicht om de verkeerde reden. Een goed argument voor beider bruikbaarheid is dat ruimtelijke variatie van neerslag, bodemsoort en dikte van de percolatiezone onvermijdelijk leidt tot variatie in passagetijden. Dit veroorzaakt ‘hobbels’ in het freatisch vlak die elkaar voortdurend ruimtelijk vereffenen door horizontale stroming tussen de hobbels. Hierdoor is de variatie in het verloop van de grondwaterstand onder de dikke percolatiezone in de praktijk toch minder dan men op basis van de simulatie op een enkele locatie zou verwachten. Munsflow vereist in elk geval kalibratie van het gemiddelde vochtgehalte. De KW is compleet anders: hij honoreert volledig de niet-lineariteit van de onverzadigde zone en geeft helder inzicht in het proces van de percolatie. Scherpe fronten en dus pieken in het neerslagoverschot zijn karakteristiek voor de KW. Verwacht wordt dat deze in werkelijkheid iets minder scherp zijn door de verwaarloosde capillaire spanningen, die juist bij de fronten wel een rol zullen spelen. Omdat de berekeningsmethode KW het volledige vochtprofiel berekent, kan de flux op elke diepte en tijd efficiënt worden verkregen. Dit biedt de mogelijkheid om de grondwateraanvulling voor een model met ruimtelijk variërende percolatielengte te bepalen middels verticale interpolatie binnen dit ene KW-profiel. Dit laatste natuurlijk onder de voorwaarde dat bodemeigenschappen en neerslag/verdamping binnen (delen van) dit model als uniform mogen worden beschouwd.

Referenties

Charbeneau R.J. (2000) Groundwater Hydraulics and Pollutant Transport. Prentice Hill, ISBN 0-13-975616-7. 593p.

Gehrels J.C. (1999) Groundwater Level Fluctuations. Separation of natural from anthropogenic influences and determination of groundwater recharge in the Veluwe area, the Netherlands. PhD, Free Unviersity, Amsterdam. ISBN 90-75739-04-4. 271p.

Heinen, M., Bakker G., Wösten J.M.H. (2020) Waterretentie en Doorlatendheidskarakteristieken van boven- en ondergronden in Nederland: de Staringreeks. Update 2018. Wageningen, Wageingen Environmental Research. Rapport 2978, 78p., ISSN 1566-7197.

Niswonger, R.G., Prudic, D.E., and Regan, R.S., 2006, Documentation of the Unsaturated-Zone Flow (UZF1) Package for modeling unsaturated flow between the land surface and the water table with MODFLOW-2005: U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-A19, 62p.

Olsthoorn T.N. (2025) Software in python en python notebooks is vrij beschikbaar op https://github.com/Olsthoorn/tools/tree/master/ in de subdiectories ’soils’, ’root_zone’, ’Stromingen/Kinematic_wave’ en ’Stromingen/Munsflow95’

Zwamborn M.H. (1995) Modellering van de onverzadigde zone ten behoeve van grondwatermodellen. KiwaSWI 95.142. Kiwa Nieuwegein, 91pp.

Zwamborn M.H., Athmer, W. H.G.J., Maas, C. (1995) Model voor de berekening van grondwateraanvulling in gebieden met dikke onverzadigde zones. H2O (28) 1995, Nor. 20. 604-606, 609.

Appendices

Richards-vergelijking

Voor toekomstige referentie wordt Munsflow hier afgeleid op een wat algemenere manier dan in [Zwamborn (1995)]. De Richards-vergelijking voor onverzadigde stroming volgt uit de combinatie van continuïteit en de wet van Darcy:

∂θ∂t=-∂q∂z	(13)

q=-K∂ϕ∂z	(14)

Hierin is de stijghoogte ϕ=ζ+h, met h de drukhoogte en ζ de hoogte boven een referentieniveau. Voor een afstand z beneden de basis van de wortelzone op niveau ζ0 geldt z=ζ0-ζ, zodat:

q=-K∂∂zζ0-z+h=K-∂h∂z+1	(15)

Met h=-ψ), waarbij ψ de zuigspanning in dezelfde eenheden als h is, krijgen we:

q=K∂ψ∂z+1	(16)

De Richards-vergelijking volgt uit het combineren van continuïteit met de flux:

∂θ∂t=-∂∂zK∂ψ∂z+1	(17)

Conversie naar de advectie-diffusievergelijking

De capillaire gradiënt ∂ψ/∂z kan geschreven worden als:

∂ψ∂z=dψdθ∂θ∂z=-1S∂θ∂z	(18)

met S=-dθdψ als bergingscoëfficiënt”. Ingevuld in de Richards-vergelijking:

∂θ∂t=∂∂zKS∂θ∂z-∂K∂z	(19)

Hierin wordt K/S=D, de diffusiviteit ([L2/T]) genoemd. Door de kettingregel toe te passen kunnen we de rechter term ook in θ uitdrukken:

∂θ∂t=∂∂zD∂θ∂z-dKdθ∂θ∂z	(20)

De factor dK/dθ is een bodemeigenschap en gelijk aan de snelheid V van het vochtfront, wat leidt tot:

∂θ∂t=∂∂zD∂θ∂z-V∂θ∂z	(21)

Conversie naar q

Voor Munsflow geldt V=Vθ en D=Dθ. Toepassing van de kettingregel in de advectie-diffusievergelijking geeft:

∂K∂t≈-V∂K∂z+D∂2K∂z2	(22)

Aangezien bij verticale stroming q=K, volgt:

∂q∂t≈-V∂q∂z+D∂2q∂z2	(23)

Dit is de eindvorm die Munsflow toepast: een advectie-diffusievergelijking met constante coëfficiënten.

Exacte oplossing Munsflow

Voor initiële waarden θt0,z=θ of qt0,z=q), met een verhoging tot θ0 resp. q0 op t=0 en z=0, geldt de exacte oplossing:

θz,t-θ=θ0-θ2erfcz-Vt2Dt-12expzVDerfcz+Vt2Dt	(24)

Respectievelijk:

qz,t-q=q0-q2erfcz-vt2Dt-12expxvDerfcx+vt2Dt	(25)

De staprespons en de impulsrespons kunnen worden gebruikt voor convolutie met een invoerreeks om θ resp. q op elke diepte en tijd te berekenen.

Waterbalans infiltratieblok bij Kinematic Wave

De totale flux van de staart tussen θ0 en θ1 is gelijk aan de flux van het vochtfront:

q=θ1θ2Vθdθ=θ1θ2dKθdθdθ=Kθ2-Kθ1	(26)

Hiermee is de waterbalans van het bewegende infiltratieblok aangetoond.

Snelheid van het vochtfront

Een elegante manier om de beweging en snelheid van het vochtfront te analyseren, zonder dat je precies hoeft te weten hoe scherp het front is of hoe het er precies uitziet, gaat als volgt volgens Charbeneau (2000):

Afbeelding 9	Progressie van een vochtfront

Voor een vochtfront tussen z1 en z2 met θ1>θ2 geldt:

ddtz1z2θdz=qz1-qz2=Kθ1-Kθ2	(27)

Voor een scherp front:

z1z2θdz=θ1zf-z1+θ2z2-zf	(28)

Differentiëren naar de tijd geeft:

θ1-θ2dzfdt=Kθ1-Kθ2	(29)

Dus de snelheid van een scherp vochtfront is:

dzfdt=Vf=Kθ1-Kθ2θ1-θ2	(30)

Wanneer θ1→θ2 gaat de frontsnelheid vanzelf over in die voor profielpunten die geen front zijn, V=dKθ/dθ).

Percolation Through Thick Unsaturated Zones – Munsflow vs. the Kinematic Wave

It may take months to years for a precipitation surplus to traverse a thick unsaturated zone. Munsflow and the Kinematic Wave (KW) approach are two efficient methods for computing the percolation process governed by the Richards equation. Munsflow simplifies the governing equation by linearizing it around an average moisture content, whereas the KW approach neglects capillary stresses in the moisture profile while retaining the nonlinear flow behavior. As a result, the two methods highlight different aspects of percolation, leading to differing insights and results, such as smoothing and percolation time.
Munsflow computes the flux through the phreatic surface by means of a simple convolution, but this must be done separately for each fixed depth. In contrast, the KW method tracks points within the moisture profile, allowing the percolation flux to be obtained directly at any arbitrary depth. In this paper, these relatively little-known methods are presented side by side and compared.

Auteurs

THEO OLSTHOORN

Emeritus Waternet / TUDelft

tolsthoorn@gmail.com