De verticale doorsnede van Ernst (1962) ontrafeld

Theo Olsthoorn, David Simpson en Cas Neyens

Artikel

Ernst was een hydrologische grootheid (Van Bakel, 1996), dat staat wel vast voor iedereen die kennis van zijn werk heeft genomen. Zo zit zijn proefschrift vol originele hydrologische uitwerkingen en inzichten die, behalve essentieel voor de landbouwhydrologie, ook daarbuiten tot vernieuwing hebben geleid. Tal van formules die hij heeft afgeleid worden nog altijd veel gebruikt wanneer analytisch inzicht gevraagd is. Analytisch inzicht blijft ook belangrijk in de huidige tijd van de grote modellen, al was het maar om deze brute-force gereedschappen te kunnen verifiëren of om goede benaderingen af te leiden voor bijvoorbeeld de manier waarop een fijn stelsel oppervlaktewater in een grof model kan worden opgenomen zonder de werkelijkheid al te veel geweld aan te doen (De Lange et al. 2026). Het blijft de moeite waard om het in kraakhelder Nederlands geschreven proefschrift van Ernst door te lezen; het staat vol pareltjes van hydrologisch inzicht; alles wordt keurig uitgelegd en afgeleid. Het proefschrift geeft een mooi overzicht van de stand van de kennis op het gebied van de landbouwhydrologie in zijn tijd. En ... analytische oplossingen blijven altijd geldig, en up-to-date.

# Inleiding

Zoals bijna altijd bij het analytisch aanpakken van grondwaterstromingsvraagstukken blijkt superpositie hét gereedschap van de hydroloog. De kunst is het uiteenrafelen van een grondwaterprobleem in brokken die afzonderlijk redelijk gemakkelijk zijn op te lossen, om ze vervolgens bij elkaar op te tellen tot de samengestelde stroming, die het oorspronkelijke, te complexe vraagstuk oplost. Dat opbreken is soms een kunst en vaak moet het vraagstuk wat gekneed worden tot het past in een vorm die we analytisch kunnen tackelen. Ernst heeft ook zo’n vraagstuk, hier overgenomen in afbeelding 1. Het ging hem erom de stroming in een halve doorsnede van een landbouwperceel, tussen het midden van de randsloot en de waterscheiding in het midden van het perceel, te ontrafelen om een goede uitdrukking te vinden voor de radiale weerstand. Hij ging aan de slag met een freatisch homogeen en isotroop watervoerend pakket op vlakke basis dat wordt gevoed met een uniform neerslagoverschot N. Hoe eenvoudig kan het zijn, zou je denken. Ook Ernst kon de samengestelde stroming in afbeelding 1a niet in één keer oplossen en wilde hem daarom opsplitsen in drie deelstromen: een verticale (afbeelding 1b) een horizontale (afbeelding 1c) en één die wordt veroorzaakt door de uitsluitend de contractie van de stroomlijnen nabij de sloot. Helemaal perfect lukt dat niet, want voor superpositie moet het stromingsdomein hetzelfde blijven en de randvoorwaarden consistent. Het stromingsdomein wordt aan de bovenzijde begrensd door het freatisch vlak in afbeelding 1a, maar datzelfde freatisch vlak past natuurlijk niet bij het stoombeeld in afbeelding 1b met alleen verticale stroming. Bij uitsluitend verticale stroming is het freatisch vlak immers horizontaal. Ook de sloot verstoort het ideaalbeeld, want die zorgt ervoor dat de stroomlijnen in afbeelding 1b niet zuiver verticaal en de horizontale in afbeelding 1c niet zuiver horizontaal kunnen zijn.

Afbeelding 1:Figuur 7 uit Ernst (1962)

Ik wil in dit artikel deze doorsnede uit elkaar rafelen en doorrekenen, A) om hem helemaal te kwantificeren, B) de radiale weerstand te bepalen, C) verticale anisotropie daarin op te nemen en D) om erachter te komen wat nu precies de stippellijn in afbeelding 1b voorstelt samen met D* die als term D*/k in Ernst’s weerstandsformule (zijn vgl. 33) terugkomt. Hij zegt daar op p.17 het volgende over: ,,In figuur 7b is de vorm van de natte omtrek van de open leiding de oorzaak, dat de stroming niet zuiver verticaal kan zijn. Op de stippellijn in deze figuur is de potentiaal gelijk aan het peil van het open water. De aequipotentiaallijn ligt grotendeels horizontaal met een hoogte ongeveer overeenkomend met de onderkant van de natte omtrek van de open leiding. De figuur toont aan, dat het betrokken stijghoogteverschil alleen van betekenis kan zijn bij een slecht doorlatende bovenlaag.” Wat wil hij hiermee?

Het is duidelijk dat we geen analytische oplossingen hebben voor precies de doorsnede die Ernst heeft onderzocht. Dat wordt anders wanneer we hem idealiseren tot een rechthoek die een watervoerend pakket voorstelt met vaste dikte D tussen slootmidden op x=b en de waterscheiding op x=0 en waarin we de sloot samentrekken tot een puntonttrekking in het punt x=0, z=D. De afwijking van de werkelijke doorsnede zal niet groot zijn wanneer de hoogte van het freatisch vlak boven het slootpeil maar een fractie van de pakketdikte is en de radius van de sloot klein ten opzichte van diezelfde dikte. Hier beginnen we mee, om verderop de werkelijke doorsnede te onderzoeken, precies zoals Ernst die heeft getekend.

# De geïdealiseerde doorsnede

In de geïdealiseerde doorsnede met vaste pakketdikte en tot punt gereduceerde slootdoorsnede, kunnen we de stroming exact opsplitsen in verticale, horizontale en radiale stroming (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2: Afbeelding 1 analytisch nagerekend.

## Verticale stroming

Zuiver verticale stroming ontstaat door over het oppervlak van de doorsnede een stroom n=N/D [1/d] onttrekken. Immers dan vermindert de verticale flux van N [m/d] op z=D tot 0 aan de basis bij z=0. Ernst doet dat ook; hij maakt van zijn doorsnede een blok met dikte Δy en onttrekt deze stroom uniform aan het linker zijvlak van dit blok. Hierdoor ontstaat de stroming zoals hij dit in het blok rechts naast de doorsnede van afbeelding 1/b tekende. In de ideale doorsnede levert de verticale stroming perfect horizontale stijghoogtelijnen op, die bovenin dichter bij elkaar liggen omdat daar de verticale flux groter is. En de sloot? Die is tot een punt gereduceerd, en doet helemaal niets. Je kan diezelfde sloot overal in de doorsnede plaatsen zonder dat er iets aan het beeld verandert; de stroming is er geheel onafhankelijk van. De stijghoogten zijn onbepaald, tenzij we een willekeurig punt een vaste potentiaal geven. Kiezen we voor dit punt de linkerbovenhoek, en krijgt het stijghoogte nul, dan is automatisch de stijghoogte langs het hele bovenvlak nul (want er is geen horizontale stroming).

De verticale flux is onafhankelijk van x en gelijk aan

qz=-kdϕdz=-NzD→ϕ=ϕz=0+N2kDz2	(1)

De stijghoogte boven in het pakket op z=D is overal ND/2k hoger dan aan de basis (vul in z=D).

De genoemde uniforme onttrekking n (de divergentie) is dus inderdaad n=k d2ϕ/dz2=N/D. Omdat de divergentie hier niet nul is, is de stroomfunctie hier niet gedefinieerd, en kunnen we de stroomlijnen niet als contourlijnen tekenen (alleen via particle tracking). Hetzelfde geldt voor de doorsnede met alleen horizontale stroming.

## Horizontale stroming

Ernst vaart vervolgens voort met de horizontale stroming (afbeelding 1c en afbeelding 2c). Zuiver horizontale stroming ontstaat door een uniforme infiltratie i=N/D over de hele doorsnede op te leggen, samen met een gesloten rand rechts op x=0 en op de linker rand, op x=b, een uniforme onttrekking ter grootte van q=Nb/D. De totale onttrekking aan deze rand is dan gelijk aan het totale neerslagoverschot Nb dat over de bovenrand de doorsnede binnenstroomt. Opnieuw maakt Ernst van zijn doorsnede een blok ter breedte Δy (onderste afbeelding in afbeelding 1c) waarin hij de stroomlijnen laat zien die deze infiltratie veroorzaakt. Ook in deze situatie is de stroming in de doorsnede volledig onafhankelijk van de sloot, die immers infiltreert noch onttrekt. De sloot is dan ook niet getekend in de afbeelding en waar hij er niet toe doet. De stijghoogte is ook hier onbepaald, totdat die ergens in de doorsnede in een punt wordt vastgeprikt.

De stijghoogte ϕ in de doorsnede hangt nu alleen af van x. Combineren van continuïteit en Darcy levert:

qx=QxD=-kdϕdx=Nx → ϕ=C-Nx22kD	(2)

Met ϕ=ϕb voor x=b volgt C=ϕ0 en

ϕ-ϕb=N2kDb2-x2	(3)

Deze stijghoogte ϕx volgens Dupuit is onafhankelijk van z. De uniforme infiltratie is -kD d2ϕ / dx2=N/D, dus even groot als de uniforme onttrekking bij de horizontale stroming in afbeelding 2b. N/D is dus de divergentie in zowel afbeelding 2b en afbeelding 2c, even groot maar tegengesteld. Het is niet zo dat de divergentie wegvalt door Δy→0 te laten gaan; de divergentie valt weg door de stroming in afbeelding 2b en afbeelding 2b te superponeren. Je krijgt dan het plaatje dat Ernst niet getekend heeft, hier getoond in afbeelding 2d. Merk op dat Ernst overal alleen de stroomlijnen schetst.

## Combinatie van horizontale en verticale stroming

We zien in afbeelding 2d een doorsnede met breedte b, die gevoed wordt door uniform neerslagoverschot N en water via zijn linker rand afvoert middels een uniforme horizontale component ter grootte qx=b=Nb/D. Ook deze doorsnede is volledig door stromingsranden vastgelegd, waarbij de rand rechts en de basis van de doorsnede stroomlijnen zijn. Ook hier is de stijghoogte onbepaald zolang deze niet ergens, in een willekeurig punt, wordt vastgeprikt. Voor de stroming in deze doorsnede gelden de volgende horizontale en verticale stromingscomponenten, waarbij gemakshalve z=0 gelijk aan de basis is genomen:

qz=-NzD; qx=+NxD	(4)

met divergentie

∇⋅q=∂qx∂x+∂qz∂z=0	(5)

De stroomlijnen liggen in deze doorsnede vast. We krijgen we door ze te volgen:

qz=N1-zD=ϵdzdt; qx=NxD=ϵdxdt	(6)

Elimineren van dt en beide zijden delen door N/D levert vervolgens:

dxx=-dzz	(7)

Dus, na integreren van beide zijden krijgen we

lnx=-lnz+Clnxz=C	(8)

De integratieconstante, C, volgt uit het startpunt van de stroomlijn: x=x0, z=z0. Aldus C=lnx0z0, zodat de stroomlijnen worden beschreven door

xz=x0z0	(9)

Deze stroomlijnen blijken derhalve hyperbolen te zijn. Kies een startpunt, bijv. x=x0 en z0=D dan volgt

z=x0Dx	(10)

We hebben natuurlijk ook de stroomfunctie Ψ. Die hangt van van de complexe variabele die we normaliter z noemen. Omdat z al in gebruik is, kiezen we hiervoor, in navolging van Ernst, ζ=x+iz. De definitie van de stroomfunctie invullen geeft

∂Ψ∂z=-qx=-NxD∂Ψ∂x=+qy=-NyD	(11)

De Laplacian van de stroomfunctie is dus nul, wat ook zo moet zijn:

∂2Ψ∂x2+∂2Ψ∂z2=0	(12)

En de stroomfunctie zelf wordt verkregen door integratie

Ψ=Ψ0-NDxz	(13)

Hierin is Ψ0 de waarde van de stroomfunctie is op de stroomlijnen die vanaf de top van de waterscheiding omlaag x=0 loopt en voorts langs de basis van het watervoerende pakket z=0 naar de uitstroomrand (x=b). De stroomlijnen krijgen we door de contourlijnen van Ψ te tekenen. Kies je bijvoorbeeld Ψ=Ψ0-Nx0D, dan krijg je stroomlijn xz=x0D net als hiervoor.

De stroomfunctie langs het bovenvlak, z=D is

Ψ=Ψ0-Nx	(14)

Deze stroomlijn loopt dus vanaf de waterscheiding x=0 met Ψ=Ψ0 af nul tot Ψ0-Nb, dit als gevolg van het neerslagoverschot dat het freatisch vlak passeert. En op x=b, waar het water de doorsnede verlaat neemt de stroomfunctie af van nul aan de basis tot eveneens Nb aan de top:

Ψ=Ψ0-NbzD	(15)

Met de stroomfunctie hoeven we de stroomlijnen niet meer afzonderlijk te tekenen, we kunnen ze gewoon contouren in het hele vlak van de doorsnede. Dit is wat afbeelding 2d laat zien.

## Contractiestroming

Afbeelding 1c laat de derde deelstroom zien. Dat is de stroming die ontstaat door de contractie van de stroomlijnen naar de sloot. Dit is ook de stroming die verantwoordelijk is voor de radiale weerstand. Dit contractiestroombeeld verkrijgen we door aan het slootpunt Q=Nb te onttrekken, (waardoor water van rechts gaat toestromen) en daarop een even grote horizontale uniforme tegenstroom te superponeren. De stroming ver rechts van de sloot wordt dan nul en precies onder de sloot maakt deze superpositie de horizontale component gelijk aan Nb/D, dus gelijk maar tegengesteld aan die in afbeelding 2c. Dit water stroomt vanaf de verticaal onder de sloot naar de sloot zoals is te zien in afbeelding 2d. Het is duidelijk dat wanneer we afbeelding 2c op afbeelding 2d superponeren we precies de samengestelde stroming in afbeelding 2f krijgen.

Voor de berekening van de contractiestroming moeten we nu onze toevlucht nemen tot complexe getallen en conforme afbeelding en. De oplossing is (zie appendix):

Ωζ=2Qπ lnsiniπ2Db-ζ-QDb-ζ +2Qπln2;  0≤x≤b, -D≤y≤0	(16)

De eerste term is de stroming door de onttrekking in het hoekpunt van de aquifer ζ=b, de tweede term is de genoemde uniforme tegenstroom en de derde term maakt de potentiaal op ζ=-∞ gelijk aan nul. Het netwerk van stroom- en potentiaallijnen kan men eenvoudig tekenen door een netwerk van complexe coördinaten ζ=x+iz te creëren en dan de reële en imaginaire waarden van Ω te contouren. Dit is wat afbeelding 2e laat zien. Afbeelding 2e laat ook zien dat de afstand tussen de uitgaande stroomlijnen onder de sloot in afbeelding 2d en de ingaande in afbeelding 2e even groot zijn en dat alle stroomlijnen in het onttrekkingspunt eindigen. Ook staan de isohypsen van de contractiestroming loodrecht op de gesloten randen van de doorsnede en is de contractie stroming op een afstand groter dan ca. 1.5D praktisch nul.

## De samengestelde stroming

Afbeelding 2f toont de som van afbeelding 2b, 2c en 2e of van afbeelding 2d en 2e. De getekende lijnen zijn hoogtelijnen van de potentiaal Φ=kϕ (met ϕ is stijghoogte) en van de stroomfunctie Ψ. We kunnen de complexe potentiaal Ω=Φ+iΨ zelf definiëren met gebruik van het horizontale en verticale verloop van de stijghoogte die we al hadden voor afbeelding 2d:

Φ=kϕ=N2Db2-x2-Nz22DΨ=NDxD+z	(17)

Uitgeschreven als complexe potentiaal, met Rζ=x en Iζ=z, krijgen we direct

Ωζ=Φ+iΨ=N2Db2-Rζ2-Iζ2+iNDRζID+ζ	(18)

Deze functie berekend op een raster van ζ-coördinaten en gecontourd geeft afbeelding 2d. De contourlijnen van vergelijking (16) geven afbeelding 2e en tel je (16) en (18) bij elkaar op, dan krijg je de contourlijnen van afbeelding 2f van de samengestelde stroming. De afstand tussen de contourlijnen is is steeds Q/25 voor zowel Ψ als Φ. De horizontale as is omgedraaid zodat de figuren dezelfde oriëntatie hebben als de doorsnede van Ernst in afbeelding 1.

## Verloop van de stijghoogte langs de onder- de bovenrand van de doorsnede en radiale weerstand

Met de verkregen functies (16) en (18) kunnen we ook het verloop van de stijghoogte tekenen langs de top en de basis van het watervoerende pakket. Afbeelding 3 geeft het resultaat voor de situatie in afbeelding 2b, c, d, e, en f. De zuiver verticale stroming in afbeelding 2a geeft een horizontale lijn ϕ=0 aan de top en ϕ=-ND/2k aan de basis. De zuiver horizontale stroming in afbeelding 2c geeft het parabolische verloop ϕ=N/2kDb2-x2 waarbij de stijghoogte aan de top en basis op elkaar vallen. De superpositie van afbeelding 2b en 2c in afbeelding 2d geeft dezelfde lijn aan de top en aan de basis een lijn evenwijdig daaraan en ND/2k lager. De rode lijnen geven het verloop aan top en basis door uitsluitend de contractiestroming. Op een afstand groter dan ca. 1.5D van de onttrekking vallen deze lijnen samen. De hoogte is de stijghoogtetoename door de contractie van de stroomlijnen is genomen ten opzichte van het slootpeil (hier ϕ=0) en hangt af van de radius van de sloot. Naar de sloot toe duikt de stijghoogte aan de top van het watervoerend pakket sterk omlaag als gevolg van de steeds meer geconcentreerde stroming. Vlak bij de onttrekking is het verloop logaritmisch. Aan de basis neemt de stijghoogte door de stroomlijnen-contractie juist toe. Het verschil op x=b (de onttrekking) is precies het stijghoogteverval dat nodig is om de druppel vanaf het stagnatiepunt aan de pakketbasis naar de sloot te drijven. De groene lijnen, tenslotte, geven het verloop aan de top en de basis in afbeelding 2f. Het is de som van de andere stijghoogtes. Op grotere afstand is de stijghoogte aan de basis altijd ND2k lager dan aan de top. Door de bijdrage van de contractiestroming verandert dat vlak bij het onttrekkingspunt. In de linker marge van afbeelding 3 zijn de verschillende bijdragen aangegeven. Met Dupuit wordt vgl.(3) bedoeld.

Afbeelding 4 laat ook zien, dat het verloop aan de top, dus feitelijk het freatisch vlak, exact gelijk is aan de som van de horizontale stroming (3) en die door de contractie van stroomlijnen (16). Hier hoort geen afzonderlijke term voor de verticale weerstand bij; die ligt al besloten in de bijdrage van de contractiestroming. Los daarvan is de stijghoogte aan de basis op afstand >1.5D altijd ND/2k lager dan aan de top.

Afbeelding 3: Verloop van de stijghoogte aan de onderzijde (stippellijnen) en aan de bovenzijde (getrokken lijnen) van de doorsnede.

Vergelijking (16) geeft uiteraard de verandering van de stijghoogte door de stroomlijnen-contractie langs de top, basis of langs de verticaal onder het onttrekkingspunt of waar dan ook. Het is slechts een kwestie van invullen van de juiste coördinaten in ζ. Voor het boven- en ondervlak is dit weergegeven ten opzichte van punten op grote afstand van de onttrekking, waar de verandering van de stijghoogte door de contractie van stroomlijnen nul is. Het logaritmische verloop langs de top voor kleine afstand blijkt duidelijk uit de rechte lijn waar dit naar toe streeft in afbeelding 4. Dit asymptotische verloop volgt direct uit de limiet voor b-ζ=reiθ voor r→0. We krijgen dan de potentiaal voor een sloot met een kleine, half-cirkelvormige doorsnede. Met (16 volgt

limr→0Φ+iΨ≈2Qπln2isinhπr2Deiθ≈2QπlnπrD+iθ+π2Q,  π2≤θ≤0limr→0ϕ=2QπklnπrD	(19)

Deze uitkomst is negatief omdat Q een onttrekking is. Geeft men de voorkeur aan een positief getal voor de extra verlaging of verhoging, draai dan de breuk onder de logaritme om. Het verloop van (19) is als rode lijn opgenomen in afbeelding 4. De lijn laat zien dat de overeenkomst van deze benadering snel afneemt voor r>0.1D. We kunnen dan ook beter de blauwe lijn gebruikten voor de radiale weerstand, vgl.(22) verderop.

Afbeelding 4: Stijghoogte langs top en basis van het watervoerend pakket voor de situatie met alleen de contractiestroming (afbeelding 2e), samen met de benadering. Voor de twee bollen zie het eind van sectie “De echte doorsnede van Ernst” verderop.

# Verticale anisotropie

Verticale anisotropie komt algemeen voor, en dikwijls wordt de verhouding tussen kh/kv in de orde van 10 geraamd. Hoewel dit grote gevolgen heeft voor de stroomlijnen contractie en het bereik waarover deze de stijghoogte beïnvloedt, wordt daar in de praktijk zelden echt rekening mee gehouden. Zo kan de verticale anisotropie deze reikwijdte met factoren vergroten, waardoor bijvoorbeeld de verlaging in waarnemingsputten bij pompproeven verkeerd wordt geïnterpreteerd. De procedure bij anisotropie evenwijdig aan de coördinaatassen, de verticale anisotropie, is altijd als volgt: 1) Verschaal de x- en de z-as zodanig dat de doorsnede isotroop wordt. 2) Voer all berekeningen in de isotrope doorsnede uit en 3) schaal terug voor de visualisatie. Of: A) kies een netwerk van x- en z-coördinaten in de doorsnede, B) schaal die zodat de doorsnede isotroop is. C) Bereken is de isotrope doorsnede de stijghoogten en stroomfunctiewaarden uit op de knooppunten van dat verschaalde netwerk en D) contour deze stijghoogten en stroomfunctie vervolgens op het originele coördinatennetwerk.

In afbeelding 5 is dit uitgewerkt voor dezelfde doorsnede als afbeelding 2 maar nu is verondersteld dat de verticale doorlatendheid kz een factor 9 keer zo klein is als de horizontale kx dus kx/kz=9. De verschaling loopt als volgt. Eerst stappen we over op de doorlatendheid van de isotrope doorsnede: k=kxkz=kx/3=3kz. De horizontale as van de originele anisotrope doorsnede wordt hierdoor ingedrukt met een factor k/kx=1/3 en de verticale wordt hierdoor opgerekt met de factor k/kz=3. De doorsnede wordt hierdoor isotroop (afbeelding 5, boven). Vervolgens worden alle berekeningen in deze isotrope doorsnede uitgevoerd (en gecontourd). Het resultaat is het stelsel stijghoogte- en stroomlijnen in afbeelding 5 boven. Tenslotte worden worden in de bovenste figuur in afbeelding 5 nog een keer gecontourd op het originele netwerk met als resultaat de onderste figuur van afbeelding 5.

Afbeelding 5: Doorsnede van afbeelding 2 maar met kx/kz=9 zodat kkxkz=kx/3=3kz. Boven: isotroop gemaakte doorsnede door indrukken van de x-as met factor k/kx=1/3 en oprekken van de z-as met factor k/kz=3. In deze isotrope doorsnede zijn de stijghoogten en stroomfunctiewaarden berekend en gecontourd. Onder: De contourlijnen van de potentiaal en e stroomfunctie uit de bovenste figuur getekend op het onverschaalde coördinatennetwerk in de originele doorsnede. Voor het gemak is x=0 nu bij de onttrekking gelegd en loopt de doorsnede naar rechts door.

Hoe zit het nu met de verschaling van de radiale weerstand in vergelijking (19)? Nu komt het: Als we een sloot hebben met halve breedte r zodat op de rand x=r dan verschalen we de x tot xk/kx. Met de D verschaald tot Dk/kz volgt dan

limx→0ϕ≈2Qπkxkzlnπxk/kxDk/kz≈2QπkxkzlnπxDkxkz	(20)

Hebben we echter een sloot met diepte r=y dan schalen we de verticale y hetzelfde als de verticale D, dat wil zeggen: dus niet:

limy→0ϕ≈2QπkxkzlnπyD	(21)

Meestal zullen we in de praktijk eerder denken aan een sloot met halve breedte x=r dan halve diepte, zodat vgl. (20) moet worden genomen. Met kx/kz=3 in dit voorbeeld zal dus ook de afstand tot waar de contractie van de stroomlijnen relevant is een factor 3 groter zijn dan in de anisotrope situatie. Dit is direct te zien door de uiterste stroomlijn in afbeelding 2/e te vergelijken met die in afbeelding 5/2. In de eerste afbeelding reikt deze tot 8 m en in de tweede tot 24 m. Dit blijkt ook wanneer we de stijghoogte in afbeelding 5/2 langs de top en basis van het pakket tekenen samen met de benadering volgens (20). Zie afbeelding 6.

Afbeelding 6: Stijghoogte langs boven en ondervlak van de anisotrope doorsnede samen met de benadering (vgl. 21) De afstand waarover beide blauwe lijnen uiteenlopen is nu x<4.5D in plaats van x<1.5D zoals in afbeelding 4.

# De echte doorsnede van Ernst

Tenslotte dan de nagerekende echte doorsnede van Ernst. De gestileerde versie met constante pakketdikte en tot punt teruggebrachte sloot maakte het makkelijk om de verschillende deelstromen te toetsen aan de theorie. Numeriek berekende doorsnedes met een raster van 10x10 cm zijn dan ook niet te onderscheiden van de analytische en worden daarom niet getoond. De echte doorsnede van Ernst heeft geen constante dikte; die laat een freatisch vlak zien dat duidelijk de dikte van het watervoerend pakket verandert. Zijn doorsnede heeft bovendien een sloot van niet verwaarloosbare afmetingen. We rekenen hierna de doorsnedes van Ernst numeriek door met afmetingen die overeenkomen met die van de doorsnede die hij heeft getekend (afbeelding 1). We kiezen de halve perceelbreedte b=25 m en een dikte van D=10 m bij de sloot. De sloot bij Ernst is dan bovenin ca. 2 m breed (halve breedte) en onderin ca. 0.6 m. Hij is ook 2 m diep. De doorlatendheid K=0.025 m/d is zo klein gekozen als nodig was het freatisch vlak op de waterscheiding op ca. 1.6 m boven het slootpeil te laten uitkomen bij een neerslagoverschot N=0.001 m/d, ongeveer de maximale hoogte in de afbeelding van Ernst. Omwille van de consistentie is deze doorlatendheid ook aangehouden in de doorsneden van afbeelding 2. Voor de analyse is de numerieke grootte van de doorlatendheid echter zonder betekenis.

Wanneer we de meer op een werkelijke situatie lijkende doorsnede simuleren, verwachten we dat met name de sloot door zijn afmetingen kleine afwijkingen in het lijnenpatroon gaat opleveren ten opzichte van die in de gestileerde doorsnede. In de gestileerde doorsnede van 2/2 met alleen verticale stroming zijn de isohypsen perfect horizontaal; in de meer reële doorsnede zal dat met name in de buurt van de sloot niet meer helemaal het geval zijn. Iets dergelijks verwachten we ook in de doorsnede met de horizontale stroming waarin de isohypsen in de ideale doorsnede zuiver verticale lijnen vormen.

In de nieuwe doorsnede loopt het freatisch vlak van de sloot naar de waterscheiding aanmerkelijk op. Hierdoor is de uniforme onttrekking in afbeelding 2/2 en de uniforme infiltratie in afbeelding 2/3 niet meer zuiver uniform. In plaats van N/D met D constant, gebruiken we nu de dikte Dx die hoort bij de plek x in de doorsnede in overeenstemming met de afstand tussen het freatisch vlak en de basis van het watervoerende pakket. De afstroming Q=Nb over linker rand afbeelding 2/3 wordt nu verdeeld over de hoogte van de deze rand onder de sloot. Dat geldt ook voor de instroom in afbeelding 2/4. Het rekenraster bestaat uit vierkante cellen van 10x10 cm. Het netwerk reikt tot 2 m boven de sloot. Het verloop van het freatisch vlak is iteratief bepaald door steeds de stijghoogte te berekenen en cellen die boven het freatisch vlak liggen inactief te maken. Het neerslagoverschot wordt in de bovenste actieve cellen ingevoerd. Het niet-actieve deel van het model boven het freatisch vlak wordt niet getoond in afbeelding 7. Het resultaat van de berekeningen is gegeven in afbeelding 7. De afbeelding en komen overeen met die van gestileerde doorsnede in afbeelding 2.

Afbeelding 7: Numerieke doorrekening van de doorsnede van Ernst (1962, afbeelding 1)

Afbeelding 7/2 is het resultaat voor de situatie met alleen verticale stroming, die wordt verkregen door infiltratie van neerslagoverschot N in de bovenste actieve cellen en een bijna uniforme onttrekking ter grootte N/Dx. We zien hier dus inderdaad kleine afwijkingen van de horizontale isohypsen nabij de sloot waar Ernst over repte. In afbeelding 7/2 is ook de stippellijn getekend die Ernst in zijn afbeelding 7b toont. Deze stippellijn is de contour van stijghoogte 0 (het slootpeil). Het is opvallend hoe mooi deze lijn met die van Ernst overeen komt. De stijghoogte boven deze stippellijn is dus negatief ten opzichte van het slootpeil.

Afbeelding 7/3 geeft de situatie met alleen de horizontale stroming. Deze wordt verkregen door een ruimtelijke infiltratie over de gehele doorsnede gelijk aan N/Dx, dus gelijk maar tegengesteld aan de onttrekking voor 7/2, en een uniforme onttrekking Nb/Dx=b aan de verticaal onder de sloot, waar x=b. De aanwezigheid van de sloot geeft nu een behoorlijke verstoring van het ideale beeld. Bij Ernst valt dat wat minder op, want hij geeft voor deze situatie juist minder detail. Het is wel duidelijk, dat de sloot niet helemaal compatibel te maken is met zuiver horizontale en verticale stroming, tenzij de sloot wordt teruggebracht tot een punt die verder niets doet.

Afbeelding 7/4 is de superpositie van afbeelding 7/2 en afbeelding 7/3. Het lijnenpatroon laat duidelijk zien dat de sloot een verstorende factor is, want een behoorlijke deel van de grondwaterstroom wordt nu kortgesloten via de sloot. Het oorspronkelijke idee van een stroombeeld dat de som is van zuiver horizontale en zuiver verticale stroming is onmogelijk met sloot; de sloot hoort gewoon niet in deze afbeelding maar is vereist voor een valide superpositie.

Afbeelding 7/5 ontstaat door de uniforme onttrekking aan de verticale lijn onder e sloot in afbeelding 7/2 en deze in afbeelding 7/3 onder te sloot nu te infiltreren. Dit geïnfiltreerde water wordt dan automatisch via de sloot afgevoerd, zoals goed te zien is aan het plaatje. Afwijkingen door de hier ruimtelijk aanwezige sloot zijn er ook wel, maar zijn aan dit plaatje op het oog niet goed te zien. Het is gewoon een mooi plaatje, precies zoals je het zou verwachten.

Door de stromingssituaties van afbeelding 7/2, 7/3 en 7/5 bij elkaar op te tellen ontstaat het samengestelde stroombeeld van 7/6 (het oorspronkelijke plaatje), dat geheel consistent is met enerzijds de stromingsrandvoorwaarden en anderzijds de sloot met gegeven stijghoogte. De waterscheiding, de basis en de verticaal onder de sloot vormen een enkele stroomlijn. De flux die over het freatisch vlak binnenkomt is gelijk aan N en alle stroomlijnen verdwijnen loodrecht op de slootwand in de sloot.

Net als voor de geïdealiseerde doorsnede kan de opbouw van de stijghoogte langs het boven- en ondervlak van de doorsnede worden getekend (afbeelding 8). Alle lijnen zijn nu ten opzichte van het slootpeil. De blauwe lijnen geven de situatie volgens afbeelding 7/4, in essentie Dupuit, waarbij de stijghoogte aan de basis ND/2k lager is dan het freatisch vlak. De rode lijnen geven de stijghoogte aan de top en de basis weer door uitsluitend de contractiestroming in afbeelding 7/5. De groene lijnen afbeelding 7/6 zijn de superpositie van afbeelding 7/2, /3, /5 of van afbeelding 7/4 en /5. De blauwe plus de rode lijnen geven de groene.

Afbeelding 8: Stijghoogte aan de top en basis van het watervoerende pakket van afbeelding 7 voor stroming met en zonder contractie van de stroomlijnen en de stroming door de contractie zelf.

Laten we in deze reële doorsnede de radiale weerstand in afbeelding 8 bepalen en vergelijken met die in geïdealiseerde doorsnede in afbeelding 4 voor een radius gelijk aan de halve slootbreedte. Het stijghoogteverlies door de radiale weerstand voor de reële doorsnede van Ernst is af te lezen in afbeelding 8. Het is de hoogte van de rode lijnen op grotere afstand van de sloot. Hier dus ca. 54 cm. De sloot heeft een halve breedte van r=2 m. Kijken we in afbeelding 4, de geïdealiseerde doorsnede, naar het stijghoogteverval door radiale weerstand voor r=2m, dan blijkt dat 47cm te zijn (blauwe bol in afbeelding 4). De benaderende formule voor r=2 m geeft 30 cm (rode bol in afbeelding 4) dus duidelijk minder. We zien hieruit dat de nauwkeurigheid van de benadering (22), zoals eerder gezegd, gering is zodra de radius van de sloot groter is dan ca. 0.1D. Dat is wellicht onverwacht, want we gebruiken allemaal deze benadering, maar zijn geringe nauwkeurigheid volgt eenduidig uit de analyse en is nu ook geïllustreerd aan de numerieke berekeningen. Is er dan een betere formule? Ja, namelijk gewoon de analytische formule voor de stijghoogte door de contractiestroom langs het bovenvlak:

Δϕ=2Qπk ln2sinhπx2D-QDx	(22)

w=ΔϕQ	(23)

De absoluut-haken zijn omdat ϕ<0 en dus w<0 voor Q>0 (onttrekking), terwijl we liever een positieve waarde voor de weerstand hebben. Vergelijking (22) is veel beter dan vergelijking (22) voor sloten met een wat grotere radius.

# De hoogte D* in afbeelding 7b van Ernst (1962), wat is dat precies?

Ernst heeft in zijn afbeelding 7b (alleen verticale stroming) een bijna horizontale stippellijn getekend, die we hier nu ook hebben gereproduceerd als de lijn met dezelfde stijghoogte als de sloot. De overeenkomst is heel mooi. Ernst zegt over deze stippellijn dat hij ongeveer horizontaal verloopt, ongeveer gelijk met de hoogte van de onderzijde van de sloot en tekent hem ook zo. Hij blijkt ietsjes hoger te liggen, maar het is toch frappant hoe nauwkeurig Ernst ook hier was, vermoedelijk zonder computer. Hij zegt over deze lijn: ,,De figuur toont aan dat dat het betrokken stijghoogteverschil alleen van betekenis kan zijn bij een slecht doorlatende bovenlaag”. Wat wilde Ernst nu eigenlijk zeggen? Hij vergelijkt het freatisch vlak behorend bij afbeelding 1a met het freatisch vlak behorend bij de stroming in afbeelding 1b. Twee situaties die feitelijk weinig met elkaar te maken hebben. De punten boven de stippellijn in afbeelding 1b hebben een lagere stijghoogte dan de sloot, want het freatisch vlak ligt te hoog voor de stromingssituatie in afbeelding 1b. De vraag intrigeert, omdat deze zelfde D* terugkomt in Ernst’s formule 33 die met de eenzijdige aanstroming in dit artikel en b=L/2 overgaat in:

ΔhN=D*k+b22kD+bw	(24)

Hierin is Δh het verschil tussen het hoogste punt van het freatisch vlak en het slootpeil. w is de slootweerstand [d/m] voor eenzijdige toestroming met halve perceelbreedte b. Ernst schrijft verder: ,,Daar voor D* vrijwel altijd geldt dat D*/L≪L/8D, mag bij een homogeen doorlatende laag de eerste term rechts van het gelijkteken ... worden verwaarloosd.” We hebben het dus het stijghoogteverval over de dikte van de maximale opbolling ten opzichte van de maximale opbolling zelf:

ND*k≪Nb22kD	(25)

Voor zover ik kan zien is D*/k de verticale weerstand over het traject boven het slootpeil dat van belang kan worden wanneer de opbolling groot is, dus bij kleine k, wat wordt verwaarloosd door met een constante dikte te rekenen zoals in (24); het is de verticale weerstand binnen de opbolling zelf. In de numerieke doorsnede is deze correctie niet nodig. En zoals Ernst zelf schreef, in de meeste gevallen verwaarloosbaar.

# Appendix contractie van stroomlijnen

Afbeelding 9: Complexe potentiaal voor onttrekking in ζ=0 en met uniforme tegenstroom -Qζ/D erop gesuperponeerd.

Voor het afleiden van de weerstand door contractie van stroomlijnen middels een conforme afbeelding leggen we de onttrekking gemakshalve op ζ=0. Het stagnatiepunt ligt dan op ζ=-iD. De aquifer is dicht op x=0 en loopt oneindig ver door voor x>0. We hebben onttrekking Q in ζ=0. De complexe potentiaal voor deze situatie is te bepalen met een standaard conforme transformatie. Vermenigvuldig de aquifer-coördinaten ζ met het complexe getal i om hem om de oorsprong over π/2 tegen de klok in te draaien. Schaal met π/2/D om het stagnatiepunt op π/2 te leggen. Neem de sin om de verticale aquifer-bodem naar rechts op de reële as te klappen zodat de aquifer nu wordt afgebeeld op het vlak η>0,ν>0. De stijghoogtelijnen zijn nu kwart cirkels geworden en de stroomlijnen rechte lijnen vanuit de oorsprong. Neem de logaritme zodat de isohypsen nu verticale lijnen worden en de stroomlijnen horizontale tussen 0 en π/2. Deel door π/2 en vermenigvuldig met Q zodat de stroomlijnen nu variëren tussen 0 en iQ. We hebben hiermee de complexe potentiaal verkregen (afbeelding 9 boven):

Ωζ=2Qπlnsiniπζ2D	(26)

Tel hierbij de uniforme horizontale tegen stroom -Q bij op, zodat de stroming op x→∞ nul wordt en precies deze tegenstroom -Q op x=0 aanwezig is

Ωζ=2Qπlnsiniπζ2D-QDz	(27)

Tel hierbij de constante 2Q/πln2 op, om de potentiaal op x→∞ nul te maken

Ωζ=2Qπlnsiniπζ2D-QDζ+2Qπln2	(28)

ofwel (afbeelding 9 onder):

Ωζ=2Qπln2siniπζ2D-QDζ	(29)

Een benadering voor de radiale weerstand krijgen we door de limit te nemen voor ζ→0 met siniz=isinhz≈iz en verder ζ=reiθ vereenvoudigt (29) tot

limζ→0Ωζ=2QπlniπrDeiθ=2Qπlni+lnπrD+iθ	(30)

En met lni=lneiπ2=π2 volgt:

limζ→0Ωζ=2QπlnπrD+iπ2+θ, met π2≤θ≤0	(31)

Het extra stijghoogteverval Δϕ=ΔΦ/k door radiale weerstand voor kleine r is dan

Δϕ=2QπklnπrD	(32)

Deze stijghoogteverandering is negatief wanneer Q positief is, als onttrekking. In de tekst is aangetoond dat het nauwkeurigheidsbereik beperkt is tot ca. r<0.1D. Gebruik voor een hoge nauwkeurigheid liever formule (29) en vul voor ζ de halve slootbreedte in.

# Conclusies

Het uiteenrafelen van de doorsnede van Ernst leverde een analytische analyse op met korte afleiding van de radiale weerstand voor sloten. De geïdealiseerde doorsnede met constante dikte en tot punt gereduceerde doorsnede kan volledig analytisch worden beschreven. De niet-geïdealiseerde doorsnede kan alleen numeriek worden uiteengerafeld, maar de uitkomsten verschillen weinig van de geïdealiseerde.

De veel gebuikte benadering van Ernst (1962) of Huisman (1972) voor de radiale weerstand van insnijdende sloten blijkt over slechts over een klein traject accuraat; een betere wordt gegeven. Ook is duidelijk gemaakt hoe de verticale anisotropie in de radiale weerstand moet worden verwerkt. De wat mysterieuze opmerking van Ernst over de verticale weerstand in zijn weerstandsformule is eveneens besproken.

# Software beschikbaarheid en overige informatie:

De software waarmee de afbeeldingen zijn gemaakt is beschikbaar op

https://github.com/Olsthoorn/tools/tree/master/Stromingen/Doorsnede_Ernst

# Literatuur

De Lange, W.J., J. Van Bakel, P. Torfs, H., Bootsman en J. Hoogewoud (2025) De interactie tussen grondwater en oppervlaktewater: Valkuilen bij het modelleren van waterlopen. Stromingen, vol. 31, no.4, pag. 5-21

Ernst, L.F. (1962) Grondwaterstromingen in de verzadigde zone en hun berekening bij de aanwezigheid van horizontale evenwijdige leidingen. Verslagen van de landbouwkundige onderzoekingen. Pudoc Nr. 67.15, Wageningen. 189p.

Huisman, L. (1972) Groundwater Recovery. MacMillan, SBN 333 09870 6, Piman Press, Bath. 336.

Van Bakel, J. (1996) De hydrologische grootheid ’Ernst’. In: Stromingen, vol (2) nr. 2, pag.17-21

Verruijt, A. (1970) Theory of Groundwater Flow. MacMillan, Pitman Press Bath, 190p.

Summary English Ernst’s (1962) cross section unraveled

This paper presents a non-trivial, quantitative unraveling and back-substitution of the cross section shown in Fig. 7 of the well-known dissertation by Ernst (1962). First, the idealized cross section is analytically decomposed, assuming a constant aquifer thickness and reducing the ditch to a point. Next, the cross section is analyzed as originally drawn by Ernst, i.e. with a strongly bulging phreatic surface and realistic ditch dimensions. The differences between the two representations are discussed. Subsequently, the radial resistance caused by a shallow ditch is analytically developed up to the asymptotic approximation presented by both Ernst(1962) and Huisman(1972), while it is also demonstrated that its range of validity is quite limited. An approximation applicable to substantially larger ditch radii is proposed. The treatment is then extended to show how vertical anisotropy must be incorporated into the resistance formula. Finally, attention is given to the dashed line in Ernst’s Fig. 7b and to the interpretation of the somewhat enigmatic quantity D*in Ernst’s cross section.

.

Auteurs

Theo Olsthoorn

Voorheen TUD en Waternet

tolsthoorn@gmai.com

David Simpson

AGT …

Cas Leyens

AGT …

Om de kwaliteit van het Stromingen-format te borgen hanteert de redactie tot slot onderstaande checklist. Wij vragen u deze checklist zelf na te lopen alvorens uw artikel in te sturen. Deze wordt uiteraard niet gepubliceerd. Mocht het artikel op een van deze punten niet voldoen, dan krijgt u het retour met het verzoek om op die punten alsnog het juiste format toe te passen.

|  |  | Ja / nee |
| --- | --- | --- |
| Publicatievorm | Artikel (max. 4000 woorden) |  |
|  | Essay (max. 4000 woorden) |  |
|  | Extended abstract (2000 woorden) |  |
|  | Software (2000 woorden) |  |
|  | Reactie (max. 1000 woorden) |  |
|  | Verslag (max. 1000 woorden) |  |
|  | Boekbespreking (max. 1000 woorden) |  |
|  | Overige rubriek (max. 1000 woorden), nl.: |  |
| Algemeen | Hebben alle medeauteurs hun goedkeuring aan het manuscript gegeven? |  |
|  | Spaties OK (geen dubbele)? |  |
|  | Omvang OK (niet meer dan het toegestane aantal woorden voor de publicatievorm) |  |
|  | Auteursinformatie aanwezig (voor en achterin)? |  |
|  | Spelling en spellingscontrole OK? |  |
|  | Geen afkortingen als bijv. , i.p.v.? |  |
|  | Paragraafkoppen OK (geen nummering)? |  |
|  | Engelse titel en samenvatting voor artikelen, essays, extended abstracts en software |  |
| Figuren en tabellen | Verwijzingen in de tekst OK? |  |
|  | Staat overal ‘afbeelding ’ in plaats van ‘figuur’? |  |
|  | Kwaliteit en leesbaarheid OK? |  |
|  | Titels OK en zelfstandig te begrijpen? |  |
| Formules | Format OK? |  |
| Conclusies | Kunnen de conclusies van het artikel worden onderbouwd met de resultaten? |  |
| Literatuur | Verwijzingen in de tekst OK (staat er ‘e.a.’ en niet ‘et al’)? |  |
|  | Format literatuurlijst OK? |  |

Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de redactie via stromingen[at]nhv[dot]nu (vervang [dot] voor "." en vervang [at] voor "@").