# Hatsi-kD Edelman

T.N.Olsthoorn

5-2-2026

Tijdens onze colleges grondwaterhydrologie kwamen vroeg of laat de formules van  langs. Je weet wel, de formules die beschrijven hoe de stijghoogte en de grondwaterstroom op x>0 vanaf t=0 veranderen door een al dan niet plotselinge wijzing van stijghoogte of debiet op x=0. De logica achter de getabelleerde functies E1 t/m E4 en de ingewikkelde coëfficiënten was dan als snel zoek, en je moest ze maar aannemen en sommen maken met de bijbehorende tabellen. Ik wil hier Edelman logisch maken en versimpelen en de formules geven om de tabellen zelf en een paar regels te berekenen. De formules van Edelman zijn oplossingen van de differentiaalvergelijking

kD∂2ϕ∂x2=S∂ϕ∂t

Hierin is

ϕ

stijghoogte (ten opzichte van initiële waarde) [L]

t

tijd [T]

x

Afstand vanaf de randvoorwaarde [L]

kD

doorlaatvermogen [L2/T]

S

bergingscoëfficiënt [-]

schrijven dat

yx,t=tn/2ierfcn,u

met u=xS4kDt oplossingen zijn. Hierin is ierfcn,u de n-de herhaalde integraal van de complementaire errorfunctie erfc.

$$\mathop{\mathrm{ierfc}}\left(n,u\right)=\intop_{u}^{\infty}\mathop{\mathrm{ierfc}}\left(n-1,y\right)dy\;\to\;\frac{d\mathop{\mathrm{erfc}}\left(n.u\right)}{du}=-\mathop{\mathrm{ierfc}}\left(n-1,u\right)$$

De functies ierfcn,uzijn gemakkelijk uit te rekenen met een recursieve formule ( sectie 7.2.5):

ierfcn,u=−unierfcn−1,u+12nierfcn−2,u

met voor n is 0 en -1 de volgende relaties

ierfc0,u=erfcu en ierfc−1,u=2πe−u2

Vgl.[eq:CarslawJeager] kunnen we met een willekeurige constante vermenigvuldigen. Dus als we [eq:CarslawJeager] schrijven als

ϕx,t=Atn/2ierfcn.uierfcn,0=An/2Fn,u

hebben we in een klap de oplossing voor grondwater stroming waarbij ϕ0,t=Atn/2. Immers Fn,u=ierfcn,u/ierfcn,0 is 1 voor x=0→u=0. De functie Fn,u vertaalt zich direct naar de Edelman tabellen in , p42-47. Tabel 1 laat dit verband zien. Let op dat E2en E1 door verwisseling niet in de logische volgorde passen.

Table 1: [tab:Vergelijking-F-E]Vergelijking van functie Fn,u met de Edelman tabellen E1u t/m E5u in , p42-47

| n=−1 | n=0 | n=1 | n=2 | n=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F−1,u | F0,u | F1,u | F2,u | F3,u |
| E2u | E1u | E3u | E4u | E5u |

Het debiet volgt rechtstreeks met Darcy met ∂ϕ,t/∂x=∂ϕu,t∂u∂u/∂x met ∂u/∂x=S/4kDt volgt

Qx,t=−kDdduAtn/2ierfcn,uierfcn.0∂u∂x=Atn−1/2kDS4×ierfcn−1,0ierfcn,0×ierfcn−1,uierfcn−1,0=Atn−1/2kDS4×1fn−1×Fn−1,u

waarin

fn=ierfcn+1,0ierfcn,0

We hebben hiermee de volledige reeks Edelman-achtige oplossingen te pakken:

ϕx,t=An/2Fn,uQx,t=Atn−1/2kDS4Fn−1,ufn−1

Omgekeerd, ligt natuurlijk ook de serie waarbij Q0,t=Btn−1/2 voor het oprapen

ϕx,t=Btn/24kDSfn−1Fn,uQx,t=Btn−1/2Fn−1,u

De bekende formules van Edelman zijn nu vgl.[eq:edel-phi-phi] en [eq:edel-phi-Q] voor n=0 en n=2 zodat ϕ0,t=A is resp. ϕ0,t=At en vgl.[eq:edel-Q-phi] en [eq:edel-Q-Q] voor n=1 en n−3 zodat Q0,t=B resp. Q0,t=Bt. Maar de gegeven formules gelden voor elke n≥0 en zijn niet beperkt tot n=0 t/m 4.

Dit is eigenlijk zowat alles wat er over de formules van Edelman te zeggen valt. De formules zijn nu eenvoudig, logisch en bovendien in een paar regels te programmeren ,zodat we de oorspronkelijke tabellen niet meer nodig hebben, behalve om onze implementatie te controleren..

Op zich geeft AS (1964) ook een formule voor ierfcn,0

ierfcn,0=2nΓn2+1

Onze fn kan ook hiermee worden berekend, maar omdat we ierfcn,u en dus ook ierfcn,0al kunnen berekenen hebben deze form niet nodig.

# Voorbeeld

Afb.1 en 2 geven de allersimpelste toepassing. Namelijk een randvoorwaarde s0=Atn/2 voor A=1 voor n= 0 t/m 3. Getoond wordt voor elk van deze randvoorwaarden het verloop van ϕ0,t en Q0,t en ϕxp,t en Qxp,t zowel berekend met bovenstaande formules als met een numeriek model van 1000 m lengte en 2 m celgrootte. De uitkomsten vallen op elkaar, wat ook zo moet zijn. Dezelfde set grafieken kunnen gemaakt worden voor Q0=Btn−1/2 met B een willekeurige constante. Voor n=1 geldt dan Q0=B en voor n=3 geldt in dat geval Q0=Bt. De formule voor ϕ0,t en Q0,t staat boven elk van de grafieken, de gebruikte gegevens staan bovenin de afbeeldingen.

Figure 1: [fig:Stijghoogten-edelm]Stijghoogten voor x=0 en xp=50 m voor 4 waarden van n in de randvoorwaarden ϕ0,t=Atn/2. Berekend analytisch en met eindig differentie model waarvan de gegevens in de kop van de Afbeelding.

Figure 2: [fig:Flows-edelm]Debiet [m2/d] voor x=0 en xp=50 m voor 4 waarden van n in de randvoorwaarden ϕ0,t=Atn/2. Berekend analytisch en met eindig differentie model waarvan de gegevens in de kop van de Afbeelding.

De tabellen in  wijken af van die in het proefschrift van . Edelman gebruikt functies f0u t/m f4u en dimensieloze parameters τ=kDSt en q=QkD. Zijn formules staan op p11 met de functies die zijn tabellen reproduceren. Edelman gebruikt nergens ierfcn,u waardoor zijn functies ingewikkelder zijn. Voor wie in zijn proefschrift wil duiken zijn hier de naar ierfc omgezette functies die de 5 kolommen van zijn tabel op p77 reproduceren f−1=12ierfc−1,u, f0=−ierfc0,u, f1=2ierfc1,u, f2=−4ierfc2,u en f3=8ierfc3,u.

Abramowitz & Stegun (1972) Abramowitz, M. and Stegun, I.A. (1972) Handbook of Mathematical Functions. Dover Publications. NY. 9th Printing.

Carslaw, H.S and Jaeger, J.C. (1959) Conduction of Heat in Soils. Oxford Science Publications. Second edition. ISBN 0-19853368-3, 510p. Talloze keren herdrukt.

Edelman, J.H. (1947) Over de berekening van grondwaterstromingen. Doctors Thesis, Delft.

Huisman, L. (1972) Groundwater Recovery. MacMillan, Pitman Press, Bath UK. SBN 333-09870-6, 336p.

# Appendix

## Link tussen Fn.u en de Edelman-tabellen E1-E5 in Huisman (1972), p42-47

n=0, ϕ

sx,t=Atn/2E1u=Atn/2Fn,u

E1u=F0,u

n=2, ϕ

sx,t=Atn/2×E4u=Atn/2×Fn,u

E4u=F2,u

n=0, Q

Qx,t=Atn−1/22πkDS4E2u=Atn−1/21fn−1kDS4×Fn−1,u

E2u=π21f−1F−1,u

E2u=F−1,u

n=2, Q

Qx,t=Atn−1/24πkDS4E3u=Atn−1/21fn−1kDS4×Fn−1,u

E3u=π41f1F1,u

Same as

E3u=F11,u

Qx,t=Atn−1/21fn−1kDS4×Fn−1,u

n=1, ϕ

sx,t=Btn/21π4kDS×E3u=Btn/2fn−14kDS×Fn,u

E3u=πf0F1,u

E3u=F1,u

n=1, Q

Qx,t=Btn−1/2×E1u=Btn−1/2×Fn−1,u

E1u=F0,u

n=3, ϕ

sx,t=Btn/223π4kDS×E5u=Btn/2fn−14kDS×Fn,u

E5u=1.5πf2F3,u

E3u=F3,0

n=3, Q

Qx,t=Btn−1/2×E4u=Btn−1/2×Fn−1,u

E4u=F2,u

Resultaat verband tussen Huisman (1972) p42-47 Eiu en Fn,u

E1u=F0,uE2u=F−1,uE3u=F1,uE4u=F2,uE5u=F3,u

Proefschrift Edelman (1947). Merk op dat ϕ=ϕ, q=Q/kD, τ=kDSt

ϕ=−ϕ0f0u=ϕ01−Euϕ=−q0τ1/2f1u=−q0τ1/22πe−u2−2u1−Euϕ=−ατf2u=−aτ2πue−u2−2u2+11−Euϕ=−βτ3/2f3u=−23βτ3/22πu2+1e−u2−2u3+3u1−Eu

q=−ϕ0πτ−1/2e−u2q=q01−Euq=−aτ1/22πe−u2−2u1−Euq=−βτ2πue−u2−2u2+11+Eu

Met erfcu=1−Eu

Met t=kDST en q=QkD

Recursieve relatie tussen ierfcn,u, ierfcn−1,u en ierfcn−2,u

ierfcn,u=12nierfcn−2,u−unierfcn−1,u

Uitgeschreven voor n=1,2,3

ierfc1,u=12ierfc−1,u−uierfc0,u

erfc2,u=14ierfc0,u−u2ierfc1,u

ierfc3,u=16ierfc1,u−u3ierfc2,u

erfc2,u=14ierfc0,u−u2ierfc1,u=14ierfc0,u−u212ierfc−1,u−uierfc0,u=14ierfc0,u−u4ierfc−1,u+u22ierfc0,u=u22+14ierfc0,u−u4ierfc−1,u=142u2+1ierfc0,u−uierfc−1,u

ierfc3,u=1312ierfc1,u−uierfc2,u=1122ierfc1,u−2u3+uierfc0,u+u2ierfc−1,u=112ierfc−1,u−2uierfc0,u−2u3+uierfc0,u+u2ierfc−1,u=1823u2+1ierfc−1,u−2u3+3uierfc0,u

# Edelman’s tabellen

| n | ϕ | Edelman | Edelman | omgezet | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ϕx,t | −ϕ0f0u | ϕ01−Eu | −ϕ0−erfc0,u | −ierfc0,u |
| 1 | ϕx,t | −q0τ1/2f1u | −q0τ1/22πe−u2−2u1−Eu | −q0τ1/22ierfc1,u | 2ierfc1,u |
| 2 | ϕx,t | −ατf2u | −aτ2πue−u2−2u2+11−Eu | −aτ−4ierfc2,u | −4ierfc2,u |
| 3 | ϕx,t | −βτ3/2f3u | −23βτ3/22πu2+1e−u2−2u3+3u1−Eu | −βτ3/28ierfc3,u | 8ierfc3,u |

Table 2: Edelmans tabel

| u | e−u2π | f0 | f1 | f2 | f3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.5641 | -1 | 1.1284 | -1 | 0.7523 |
| 0.05 | 0.5628 | -0.9436 | 1.0312 | -0.8920 | 0.6578 |
| 0.5 | 0.4394 | -0.4795 | 0.3993 | -0.2799 | 0.1729 |
| 1.0 | 0.2076 | -0.1573 | 0.1005 | -0.0568 | 0.0291 |

Kolom 1 is wat het zegt e−u2/π

Kolom 2 = −erfcu